采购需求

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。

（三）标记“★”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时供应商的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特殊情况说明的除外）。

（四）评审时，评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

（五）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下的投标，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，核心产品的名称在采购文件第二章“采购需求”用“▲”标明。

（六）本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。

（七）供应商必须为其响应产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。

（八）若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料，加盖供应商CA电子签章），否则其投标无效。

（九）本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行，如有最新标准，按最新标准执行。

| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数 | 数量及单位 | 分项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椭圆形会议桌 |  | ★规格：7000*3800*810H ★1、基材要求： - 采用优质环保型中密度纤维板（中纤板），板材的含水率、密度、吸水厚度膨胀率、内胶合强度、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度均符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》的要求； - 板材的甲醛释放量满足GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，按GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级，甲醛释放量≤0.050mg/㎥； - 板材的挥发性有机化合物含量符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》的要求，其中苯≤2μg/㎥,甲苯≤10μg/㎡,二甲苯≤10μg/㎥,TVOC≤100μg/㎥。总挥发性有机化合物(TVOC)含量符合HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》的要求，总挥发性有机化合物(TVOC)含量≤0.50mg/㎡·h。同时，板材的防霉性能（黑曲霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）符合LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》的要求，防霉性能优于2级（0级最好，4级最差）。 ★2、面材：采用优质胡桃木皮饰面，木皮要颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。木皮经过高温烘干、除虫等处理。 ★3、油漆：采用优质环保型PU聚酯漆。面漆和底漆中的有害物质限量都符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求。其中面漆和底漆中的乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，多环芳烃总和含量≤200mg/kg，卤代烃总和含量≤0.1%。其中面漆铅笔硬度（擦伤）≥HB；附着力（划格间距2mm）≤1级；耐干热性［（90±2）℃，15min］≤2级；耐磨性（750g/500r）≤0.050g；耐水性（24h）、耐碱性（2h）、耐醇性（8h）、耐污染性（1h）无异常。所有木制外露部分油漆喷涂完整，防止木材回潮。油漆漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，表面色泽均匀剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能，附着力强。 ★4、胶粘剂：采用优质胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合国家标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 ★5、五金配件：采用优质三合一连接件，三合一偏心连接件须符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，其中三合一偏心连接件的金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰上等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度应在150°～190°范围内；三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥550N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0 N·m。金属表面耐腐蚀须达到GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》的要求(中性盐雾连续喷雾不低于100小时)，镀层本身的耐腐蚀等级、镀层对基体的保护等级不低于9级（10级最好，0级最差）。 参考图片： | 1张 | 24500 |
| 2 | 弧形条形桌 |  | ★规格：8910*600*760H ★1、基材要求： - 采用优质环保型中密度纤维板（中纤板），板材的含水率、密度、吸水厚度膨胀率、内胶合强度、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度均符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》的要求； - 板材的甲醛释放量满足GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，按GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级，甲醛释放量≤0.050mg/㎥； - 板材的挥发性有机化合物含量符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》的要求，其中苯≤2μg/㎥,甲苯≤10μg/㎡,二甲苯≤10μg/㎥,TVOC≤100μg/㎥。总挥发性有机化合物(TVOC)含量符合HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》的要求，总挥发性有机化合物(TVOC)含量≤0.50mg/㎡·h。同时，板材的防霉性能（黑曲霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）符合LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》的要求，防霉性能优于2级（0级最好，4级最差）。 ★2、面材：采用优质胡桃木皮饰面，木皮要颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。木皮经过高温烘干、除虫等处理。 ★3、油漆：采用优质环保型PU聚酯漆。面漆和底漆中的有害物质限量都符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求。其中面漆和底漆中的乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，多环芳烃总和含量≤200mg/kg，卤代烃总和含量≤0.1%。其中面漆铅笔硬度（擦伤）≥HB；附着力（划格间距2mm）≤1级；耐干热性［（90±2）℃，15min］≤2级；耐磨性（750g/500r）≤0.050g；耐水性（24h）、耐碱性（2h）、耐醇性（8h）、耐污染性（1h）无异常。所有木制外露部分油漆喷涂完整，防止木材回潮。油漆漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，表面色泽均匀剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能，附着力强。 ★4、胶粘剂：采用优质胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合国家标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 ★5、五金配件：采用优质三合一连接件，三合一偏心连接件须符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，其中三合一偏心连接件的金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰上等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度应在150°～190°范围内；三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥550N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0 N·m。金属表面耐腐蚀须达到GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》的要求(中性盐雾连续喷雾不低于100小时)，镀层本身的耐腐蚀等级、镀层对基体的保护等级不低于9级（10级最好，0级最差）。 参考图片： | 2张 | 21000 |
| 3 | 会议椅 |  | ★规格：680*730*1120H - ★1、面料：采用优质皮革（真皮），皮面光泽度好，柔软度高，扩张性好，耐磨性强，耐折牢度高，不含有毒有害物质。皮质的各项技术指标符合GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB20400-2006《皮革和皮毛 有害物质限量》的要求，皮的撕裂力≥20N；摩擦色牢度干擦（500次）≥4级、湿擦（250次）≥3/4级、碱性汗液（80次）≥3/4级；气味≤3级；禁用偶氮染料≤30mg/kg；游离甲醛≤75mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤150mg/kg；可萃取的重金属铅（Pb）≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg。同时，皮质的防霉性能符合QB/T4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》的要求，防霉性能优于2级（1级最好，3级最差）。 - ★2、海绵：采用优质高弹海绵，回弹率好。要求海绵颜色均匀、无污染、无刺激性气味，海绵回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，拉伸强度≥90kPa，断裂伸长率≥100%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa,灰分≤2.75%，甲醛散发≤10mg/kg，均符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》的要求。 - ★3、座靠内部框架：采用优质环保型胶合板和橡胶木合理搭配使用。胶合板的胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等各项技术指标须符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的要求，甲醛释放量须满足GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求。橡胶木经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,耐磨耐冲击，不变形开裂，承重性好。 - ★4、油漆：采用优质环保型PU聚酯漆。面漆和底漆中的有害物质限量都符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求。其中面漆和底漆中的乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，多环芳烃总和含量≤200mg/kg，卤代烃总和含量≤0.1%。其中面漆铅笔硬度（擦伤）≥HB；附着力（划格间距2mm）≤1级；耐干热性［（90±2）℃，15min］≤2级；耐磨性（750g/500r）≤0.050g；耐水性（24h）、耐碱性（2h）、耐醇性（8h）、耐污染性（1h）无异常。所有木制外露部分油漆喷涂完整，防止木材回潮。油漆漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，表面色泽均匀剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能，附着力强。 - 参考图片： | 63张 | 74970 |
| ★二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  | - 本项目报价包括货物产品及货物产品运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和，采购人不再支付成交价格以外的任何费用； - 供应商应保证所提供货物产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担； - 供应商所提供的货物产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致；所提供的货物产品必须是全新、未使用的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.供应商所提供的货物产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所提供的货物产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。 |  |  |  |
| 质量保证期 |  | 自验收合格后交付使用之日起1年（采购需求、项目技术规格参数及要求中另有要求的按采购需求要求执行）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | - 成交供应商应所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品；若产品质量存在缺陷，成交供应商免费在1个月内更换新产品。 - 成交供应商所提供的货物产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作； 3.故障处理 ：提供7×24小时维修服务，并提供售后服务电话，在使用过程中（质量保证期内）出现损坏应在接到通知起2小时内响应，12小时内派技术人员到达现场维修，损坏修复时限不超过48小时,如超过时限无法排除损坏，投标人提供同等质量的产品供采购人使用。 4.成交供应商应在质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按响应文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。采购人发现产品存在制造上的缺陷，成交供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，成交供应商应负责免费更换整件产品。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | - 1.交货时间：自签订合同之日起10日内安装调试完毕，验收合格并交付使用； 2.交货方式：现场交货，免费送货上门；不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需要供应商自己来接货，送到指定地点并负责卸货。 - 3.交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目无预付款，全部货物产品到货安装且验收合格后，成交供应商应开具增值税普通发票，采购人收到发票且经财政审批该项目用款计划后以银行转账方式向成交供应商一次性支付全部结算费用（不计利息）。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票。 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | - 供应商所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中； 2.供应商所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具； 3.供应商必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。 |  |  |  |
| ★三、验收要求 |  |  |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  | - 1.国家强制性技术标准及有关规定； 2.交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及成交供应商双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作； 3.本项目因成交供应商提供的货物产品不能满足采购需求的技术参数或其响应文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由成交供应商承担相应的法律责任； 4.为保障项目建设交付效率及质量，采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方机构参与验收，与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档； 5.实际货物或服务技术参数与成交供应商响应文件中技术响应表、商务响应表或证明材料一致，性能或指标达到采购文件中的技术要求。否则，以实际货物或服务的技术参数与响应文件技术响应表、商务响应表或证明材料比较，按如下情况处理： （1）成交供应商响应文件技术响应表、商务响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足采购文件中的技术要求或者仅满足并未优于技术要求的，视为成交供应商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究成交供应商责任，同时报财政部门备案。 （2）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，视为成交供应商违约，追究成交供应商责任，同时报财政部门备案。 6.验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由成交供应商承担。 7.验收不合格或不能按期履行合同的处理：供应商必须在合同指定时间内将货物运送到安装地点并完成安装工作，否则供应商必须承担由此产生的一切后果。如供应商不能按约定时间交货，造成采购人不能按时使用的，由此产生的一切费用将从中标人的货款中扣除，并且还将根据实际情况从货款中扣减因延期交货给采购人带来的其它直接损失和间接损失。 |  |  |  |
| 四、资信要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求（如有） |  | 1.供应商或所投核心产品生产厂商具备有效的质量管理体系认证证书； 2.供应商或所投核心产品生产厂商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书； 3.供应商或所投核心产品生产厂商具备有效的环境管理体系认证证书。 |  |  |  |
| 五、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  | - 1.合同签订期：自采购结果公告发出之日起10日内。 - 2.如成交供应商未与采购人沟通、未经采购人同意、未告知采购人送货方式等情况下，直接以快递或物流的方式发送货物，如出现货物丢失、货物损坏、货物长时间未接收等一系列问题，全部由成交供应商负责。 - 3.为保证货物原装正品及防虚假参数应标，在签订合同前提供所投产品参数如果有要求提供参数确认函及售后服务承诺函，必须提供（需加盖供应商鲜章）核实，否则报价无效；如无法提供，采购人有权单方面取消成交并拒绝签订合同，并按规定对供应商予以虚假应标处罚，和进行网上通报处理，列入不良行为记录在档。 - 4.成交供应商必须实质性能够满足产品带★参数要求，一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉。（在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据报价询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案等。） - 5.如需求有差异，以采购人实际需求为准，成交供应商免费退换货，调货，不得增加费用。 - 6.验收条件及标准：采购人对成交供应商所交货物必须依照采购文件上的技术规格实质要求和国家有关标准验收，进行现场测试比对，达到要求的方可验收。如因成交供应商虚假应标而造成采购人损失的，成交供应商应承担相应法律责任，并赔偿因此而造成的采购人的损失 7.本项目需求(含技术需求及商务需求)均不允许负偏离，出现负偏离则被认为是实质性要求和条件不响应，作报价无效处理。 |  |  |  |
| 响应文件要求 |  | 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书等）。（必须提供，否则报价按无效响应处理） 2.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。提供信用中国信用信息报告。（必须提供，否则报价按无效响应处理） 3.提供技术要求偏离表（格式后附）。（必须提供，否则报价按无效响应处理） 4.提供商务要求偏离表（格式后附）。（必须提供，否则报价按无效响应处理） 5.提供报价一览表（格式后附）。（必须提供，否则报价按无效响应处理） 6.提供参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）。（必须提供，否则报价按无效响应处理） 7.供应商认为需要提供的其他有关资料。 8.以上标明“必须提供”的材料，必须加盖供应商公章，否则报价按无效响应处理。 |  |  |  |

技术要求偏离表

| 序号 | 技术要求 | 供应商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照“采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.供应商对照采购需求的技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其报价响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明。

4.如技术要求偏离表中的报价响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：    年   月   日

商务要求偏离表

| 序号 | 商务要求 | 供应商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照“采购需求”中的商务要求逐条作明确的响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：    年   月   日

报价一览表

项目名称：

供应商名称：                                            单位：元

| 序号 | 货物名称 | 产品名称、生产厂家及国别 | 品牌、规格型号 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商的报价一览表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其报价作无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其报价作无效响应处理。

3.报价中列明采购专用耗材的，应按采购需求规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：    年   月   日

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通报价的情形：

1.不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3.不同的供应商的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同供应商的报价文件相互混装；

6.不同供应商的报价保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其报价或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改报价或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等报价或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加报价；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（公章）：

年    月     日

第三章 评审方法及评审标准

一、评审原则

（一）评审小组成员组成：本采购项目的评审小组由采购人统一安排，共三人以上的单数组成。

（二）评审依据：评审小组以采购文件和响应文件为依据，对参与供应商的价格、技术性能、信誉等方面按百分制打分。

（三）评审方式：以封闭方式进行。

（四）评审小组认为参与供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参与供应商不能证明其报价合理性的，评审小组不推荐该供应商为成交候选供应商。

二、评审方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

| 客观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的响应文件格式 |
| 价格分 | 价格 | 1.满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其供应商的报价分为最高分30分； 2.其他供应商的报价得分按以下公式计算： 报价得分=（评标基准价／某供应商报价）*30分； | 30 |  |
| 信誉分 | 体系认证 | 1.供应商或所投产品生产厂商具备有效的质量管理体系认证证书得1分，满分1分； 2.供应商或所投产品生产厂商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分，满分1分； 3.供应商或所投产品生产厂商具备有效的环境管理体系认证证书得1分，满分1分。 注：供应商提供证书材料并加盖供应商CA电子签章，否则不予计分。 | 3 | 相关认证证书材料 |
| 政策功能分 | 政策功能 | 若采购货物属于财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》中环境标志产品政府采购品目清单范围的，提供投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，每有一项产品得1分，满分1分。 | 1 | 相关证明材料 |
| 技术性能分 | 重要指标 | 所投产品可提供国家认可检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验）报告作为佐证材料并加盖投标人CA电子签章：①中密度纤维板；刨花板；②皮革（真皮）；③海绵；④胶粘剂（白乳胶）；⑤面漆；⑥底漆；⑦三合一连接件。每有一项提供证明材料的得4分，满分为28分。 注：1.须提供2022年以来受检单位是投标人或所投产品生产厂商且带有CMA标识的检测（检验）报告作为佐证材料并加盖投标人CA电子签章，如未提供检测（检验）报告或检测（检验）报告内容有缺项、漏项内容、无优于的，对应项不予计分。 | 28 | 技术响应表及相关证明材料 |
| 质量保证期分 | 质量保证期 | 承诺质量保证期在商务要求基础上延长，每延长半年得0.5分，满分1分。 | 1 | 商务响应表 |
| 客观分总分 |  |  | 63 |  |

| 主观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的响应文件格式 |
| 项目实施方案分 | 项目实施方案 | 一档（8分）：优于二档，项目实施方案完整可行，配套有货物存放仓库、项目实施的技术力量和人力资源安排充足且提供有真实可靠保证，具备突发计划外供货需求的应对能力，大件家具需要紧急搬运重组需求的应对能力，承诺紧急服务时限，提供具体详细的进度计划实施控制保证方案，安装、调试、验收方法或方案切实可行且针对性强。 二档（5分）：优于三档，项目实施方案较详细，有项目实施过程中的风险应对措施，应急预案，项目实施人员安排合理，配送方案合理，有较详细的安装和安全保证措施方案； 三档（2分）：项目实施进度安排合理，送货人员、运输工具、供货组织能力基本能满足本项目需求，安装调试验收方案内容基本可行。 注：1.该方案内容可以包括：（1）供货组织；（2）进度保障；（3）送货人员；（4）配送方案；(5)安装调试验收方案等内容。 2.未提供以上方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 8 | 项目实施方案 |
|  | 生产能力和质量保障能力方案 | 一档（6分）：优于二档，投标人或投标产品生产厂家产品生产保障措施详细可行，原材料质量保障措施等可完全满足采购需求。 二档（4分）：优于三档，投标人或投标产品生产厂家产品生产保障措施较完整，有生产过程对环境保护措施、生产设备性能及功能描述、产品生产工艺流程等。 三档（2分）：投标人或投标产品生产厂家产品生产保障措施简单，有简单的质量管控措施，工厂生产设备能满足本项目产品的生产要求。 注：1.该方案内容可包括：（1）投标人或生产厂家生产场地情况；（2）主要设备；（3）生产管理等内容。 2.未提供以上方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 6 | 生产能力和质量保障能力方案 |
| 设计方案分 | 设计方案 | 一档（13分）：产品外观设计，款式结构，色彩良好且具有特色，能提供核心产品外观设计三维图纸、外观设计二维图纸、款式结构图、详细的零部件图、产品设计用材、产品工件明细表（列明“自制件”、“外协件”、“外购件”）、五金配件表、产品质量保证及检测方法等技术文件，设计理念较好的体现了人性化理念、能使用便捷及安全防护方面有更完善的解决方案，美观又耐用，并且设计方案所体现的整体设计效果图的颜色搭配美观、空间合理利用相对优秀； 二档（8分）：产品外观设计，款式结构，色彩良好，优于采购需求，能提供核心产品外观设计二维图纸、款式结构图、详细的零部件图、产品设计用材、产品工件明细表（列明“自制件”、“外协件”、“外购件”）、五金配件表、产品质量保证及检测方法等技术文件； 三档（4分）：符合招标文件要求，产品设计方案能满足采购需求，产品图纸齐全，但比较简单。 注：1..该方案内容可以包括：（1）产品设计用材；（2）产品五金配件表；（3）产品外观设计图（须按技术参数要求注明）；（4）产品效果图；（5）产品的部件分解图等内容。 2.未提供以上方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 13 | 设计方案 |
| 售后服务方案分 | 售后服务方案 | 一档（10分）：在满足二档前提下，出现故障应在接到故障通知起立即响应，一般问题半小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，故障修复时限不超过4小时,发生严重损坏随时有替代产品，定期回访，有可靠的售后服务技术支持，详细的售后维护方式和售后保障能力，常用的、易损坏的备品备件及易损件配备的齐全，有完善应急预案等。 二档（6分）：在满足三档前提下，售后服务承诺书内容详细具体；出现故障应在接到故障通知起20分钟内响应，一般问题1小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，故障修复时限不超过6小时,损害出现解决方案可靠，定期维护方式方法合理，有完整的免费技术培训方案、保修期外维修方案；有完善的售后服务措施；对售后服务应急预案、其他优惠措施等方面都有描述，可操作性强。 三档（3分）：在满足四档前提下，售后服务承诺书内容完整；出现故障应在接到故障通知起半小时内响应，一般问题1小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，故障修复时限不超过8小时,损坏出现解决方案可靠，定期维护方式方法合理，有完整的免费技术培训方案、保修期外维修方案；有售后服务能力措施； 四档（1分）：有售后服务承诺书；满足招标文件的要求，有损坏出现解决方案，有技术培训方案、保修期外维修方案。 注：1.该方案内容可以包括：（1）售后服务承诺书；（2）到达损坏现场时间；（3）损坏解决方案；（4）免费技术培训方案；（5）保修期外维修方案；（6）售后服务措施；（7）应急预案；（8）其他优惠措施等内容。 2.未提供以上方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 10 | 售后服务方案 |
| 主观分总分 |  |  | 37 |  |

（三）总得分=客观分+主观分

三、成交候选供应商推荐原则

评审委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为成交候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商或重新开展政府采购活动。

在成交通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对成交供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当成交供应商属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商或重新开展政府采购活动。